104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程

环境影响报告书

（征求意见稿）

| 建设单位： | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位： | 中设设计集团股份有限公司 |

二○二○年四月

目  录

1.	建设项目概况	2

1.1 项目特点	2

1.2 拟建项目基本信息	3

1.3 建设规模	3

1.4 主要技术指标及工程数量	4

1.5 与法规、规划的相符性	5

1.6 “三线一单”控制要求符合性	11

1.7 规划相符性结论	12

2.	建设项目周围环境现状	14

2.1 建设项目所在地的环境现状	14

2.2 项目环境影响评价范围	15

2.3 环境保护目标	15

3.	建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施	17

3.1 污染物排放源强分析	17

3.2 环境影响预测与评价	20

3.3 污染保护措施及技术经济论证	25

3.4 环境管理与监测计划	32

4.	环境影响评价结论	34

5.	联系方式	35

# 建设项目概况

## 项目特点

104国道是《国家公路网规划（2013年-2030年）》中12条首都放射线之一。按照“主体保留、局部优化，扩大覆盖、完善网络”的事项，调整拓展普通国道网，保留原国道网的主体，优化线路走向，对104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段的走向进行了优化调整。

“104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程”的实施，将进一步完善区域快速通道结构，缓解相关道路的交通压力，满足人民群众高效、通畅、安全、舒适的出行需求，加快柯桥与杭州接轨的步伐；同时，也是推进“两美浙江”建设，高水平全面建成小康社会和实施“5411”综合交通发展战略，建设万里美丽经济交通走廊的需要。

“104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程”是完善国道路网的需要，将进一步完善区域快速通道结构，缓解相关道路的交通压力，满足人民群众高效、通畅、安全、舒适的出行需求，同时联合“329国道上虞至临安公路（柯桥钱清至萧山界段）改建工程”成为杭州“中环”的重要组成部分，加快柯桥与杭州接轨的步伐。

根据绍兴市柯桥区政府专题会议纪要（[2019] 191号），杭州中环柯桥段建设按“分类报批、分段实施”的方式分三个项目进行报批，高架桥工程以杭州中环柯桥段高架桥改建工程的名义由柯桥区负责立项报批，地面道路工程分别以104国道柯桥钱清至柯岩段改建工程和329国道上虞至临安公路柯桥钱清至萧山界段改建工程的名义向省级部门报批。

本项目为“104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程”，项目地理位置位于绍兴市柯桥区，穿越钱请街道、华舍街道、湖塘街道和柯岩街道。104国道绍兴柯桥段规划线位起点位于104国道的萧山交界处，循104国道下穿杭南高铁和杭绍城际铁路（规划）后，柯桥境内104国道规划维持现104国道线位，项目终点位于柯桥区柯岩街道红旗村处，接柯桥段现状104国道高架。项目全长为13.491km。

本项目技术标准采用交通运输部颁布的《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定，本项目采用双向六车道一级公路标准，设计速度80km/h。

本项目特点主要有以下三点：

- 本项目为改建项目，沿线涉及噪声敏感点较多，项目沿线涉及20处，公路运营期交通噪声将对沿线敏感点的声环境产生较大的影响；

- 本项目桩号K9+340-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区和生态环境区，其中K9+340-K9+540段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的生态环境区，K9+540-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区，具体见附图七（2）。本次工程位于一般保护区（生态环境区）内的工程建设申报时和批准前将征得当地文物主管部门的同意。在重点保护区进行建设工程的，建设单位在申报和批准前将征得相应文物主管部门的同意。施工时应设置施工围挡和警示标牌，标牌上应明确保护目标及相关保护要求；营运时该路段雨水通过雨水收集系统引至大运河（绍兴段）遗产保护规划区之外排放，且在雨水排放终端设置事故应急池；

本项目因涉及永久基本农田，在土地利用规划未调整，未办理用地审批手续前，不得开工建设。根据国家有关基本农田保护的规定，应实现“占补平衡”。

## 拟建项目基本信息

表1.2-1  项目基本信息表

| 项目名称 | 104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司 |
| 建设项目性质 | 改建 |
| 路线里程 | 13.491km |
| 总投资 | 20.93亿元 |
| 建设周期和进度安排 | 2020年10月～2023年10月，工期3年 |

## 建设规模

本项目采用双向六车道一级公路标准，设计速度80km/h。本次项目线路总计长度为13.491km。项目起点至老329国道（钱陶公路）路段（桩号为K0+000～K2+168）为高架桥，高架桥宽度与拟建的萧山段高架断面形式相同为28.0m；拓宽老329国道路段(顾家荡互通至杭金衢高速绍兴连接线，桩号为K2+168～K5+508.793)为地面道路，路基宽度为46.5m，中央隔离预留高架桥桥墩，宽度8m；拓宽杭金衢高速绍兴连接线路段(老329国道至秦望互通，桩号为K5+508.793～K9+653.091)为地面道路，路基宽度为46.5m，中央隔离预留高架桥桥墩，宽度8m；拓宽104国道路段(秦望互通至现状104国道高架，桩号为K9+653.091～K13+490.922)为地面道路，路基宽度为46.0m，中央隔离预留高架桥桥墩，宽度7.5m，两侧侧分带、辅道和人行道根据两侧地形情况因地制宜设置。

## 主要技术指标及工程数量

项目将新建双向六车道一级公路，设计车速为80km/h。同时全线设置特大、大桥5座，中、小桥9座，涵洞22道，2处互通、19处平面交叉，项目新增占地1336.5亩。主要工程数量及经济技术指标详见表1.4-1。

表1.4-1  主要技术经济指标及工程量表

| 指标 |  | 单位 | 104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本指标 |  |  |  |
| 1 | 技术等级 | - | 一级公路 |  |
| 2 | 设计车速 | km/h | 80 |  |
| 3 | 征用土地 | 亩 | 2156.2 | 其中已征公路用地为819.7亩，新增永久用地总面积1336.5亩 |
| 二 | 路线 |  |  |  |
| 1 | 路线长度 | km | 13.491 |  |
| 2 | 线路增长系数 | - | 1.471 |  |
| 3 | 平曲线最小半径 | m/处 | 900/1 |  |
| 4 | 最大纵坡 | %/处 | 3.2/1 |  |
| 5 | 最短坡长 | m | 200/1 |  |
| 6 | 平均每公里占地 | 亩 | 48.15 |  |
| 三 | 路基路面 |  |  |  |
| 1 | 填方 | 万m3 | 55.996 |  |
|  | 挖方 | 万m3 | 5.7455 |  |
| 2 | 防护工程 | km3 | 1.896 | 砼挡墙+浆砌片石 |
| 3 | 排水工程 | km | 11.323 |  |
| 4 | 特殊路基处理 | km | 11.323 |  |
| 5 | 路面 | km2 | 115.651 |  |
| 四 | 桥梁、涵洞 |  |  |  |
| 1 | 设计汽车载荷等级 | 级 | 公路-I级 |  |
| 2 | 特大、大桥 | m/座 | 2437.2/5 |  |
| 3 | 中、小桥 | m/座 | 436.6/9 |  |
| 4 | 涵洞 | 道 | 22 |  |
| 五 | 路线交叉 |  |  |  |
| 1 | 互通式立交 | 处 | 2 |  |
| 2 | 分离式立交 | 处 | - |  |
| 3 | 平面交叉 | 处 | 19 |  |
| 六 | 绿化 |  |  |  |
| 1 | 绿化 | km | 13.491 | 项目总绿化面积为24.9757公顷 |
| 七 | 投资估算与资金筹措 |  |  |  |
| 1 | 投资估算 | 亿元 | 20.93 |  |

## 与法规、规划的相符性

    - 与城市相关规划相符性

#### 《国家公路网规划（2013年-2030年）》

本项目为104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程，是规划中首都放射线北京-平潭（绍兴段），具体位置关系见下图。本项目的建设在路网中具有重要作用，承担了重要交通功能，项目的建设可以有效的提高路网运行效率和应急保障能力。因此，项目与《国家公路网规划（2013年-2030年）》相符。

本次项目

图1.5-1  本次项目与国家公路网规划（2013年-2030年）位置关系图

      - 绍兴市城市总体规划（2011-2020）

本项目为104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程，是《绍兴市城市总体规划（2011～2020年）》国省道和区域干线公路网络为“五纵、八横、六连”中“八横”之一的G104国道绍兴钱清至上虞段。本项目的建设在城市路网中具有重要作用，承担了重要交通功能，同时进入绍兴市中心城区内也演变出了除国道功能以外的其它功能。因此，项目与《绍兴市城市总体规划（2011～2020年）》相符。

      - 绍兴市城市综合交通规划（2010-2030）

本项目的建设能有效形成绍兴中心城市“绕城快速环、片区多通道、内部方格网”的总体道路网结构，因此本项目的建设符合《绍兴市城市综合交通规划（2010-2030》。

      - 绍兴县城市总体规划研究（2012-2030）

本项目为104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程，是《绍兴县城市总体规划研究（2012-2030）》中的“四纵四横两连”的县域快速路网之一。本项目的建设在城市路网中具有重要作用，承担了重要交通功能，推动杭绍快速路网建设，加快实施9条融杭快速路。因此，项目与《绍兴县城市总体规划研究（2012-2030）》相符。

      - 柯桥区综合交通运输发展“十三五”规划

为贯彻落实交通运输部加强普通国省道建设的指示精神，浙江省已于2012年启动国省道线位调整计划。绍兴市根据《国家公路网规划（2013-2030）》和全省国省道线位布局，进行多次实地勘察，拟定4条国道和8条省道。其中涉及柯桥区的主要有G104国道、G329国道、S306省道、S310省道、S209省道（绍大线）、S207省道（绍甘线）。

一是打通城市“断头路”，在建设绍兴市“168”规划骨架路网体系的同时，加快区域内路网的升级完善。二是启动城市高架建设，加快104国道柯桥段的城市高架改造，并利用近期拟建杭绍台高速公路的契机，加快推进城市外环高架的研究建设。三是打造水运黄金通道，充分利用杭甬运河和曹娥江航道的水运优势，加快实施高新线航道建设，以加强柯桥、越城、上虞三区重要航道联系，大力发展绿色交通。

因此本项目的建设符合《柯桥区综合交通运输发展“十三五”规划》。

    - 与环境功能区划

（1）地表水环境功能区划

本项目跨越的河流主要有项目跨越的河流主要有东小江、浙东古运河，桩号K4+550-K4+610、桩号T6+340-K6+400、桩号K7+200-K7+270处跨越东小江，桩号K9+590-K9+620处跨越浙东古运河。

根据浙江省人民政府《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，主要涉及水系为萧绍河网钱塘338、钱塘327，其中东小江功能性质为（钱塘338）Ⅲ类农业、工业用水区，浙东古运河功能性质为（钱塘327）Ⅲ类工业、农业用水区。

（2）声环境功能区划

本项目沿线现状及规划均为居住、商业、工业混杂区，根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《绍兴市声环境功能区划》关于声环境功能区的划分，本项目所在区域声环境属2类区、3类区；本项目按一级公路的功能，项目横跨水域有部分水域有通航功能，通航河道为内河航道，道路及内河航道沿线一定范围属4a类区。临近项目的杭甬高铁、杭绍城际、萧甬铁路一定范围属4b类区，分别执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类区、4a、4b类区标准。

图1.5-2  项目沿线声环境功能区划关系图

（3）空气环境功能区划

项目所在区域根据《浙江省环境空气质量功能区划分图集》：大气环境功能区为二类区，项目大气环境功能区划见图1.5-8。

本次项目

图1.5-3  项目沿线空气环境功能区划关系图

    - 与《绍兴市环境功能区划》（2015.10）

根据《绍兴市环境功能区划》（2015.10），工程沿线经过及毗邻的环境功能区情况见表1.5-1。不涉及自然生态红线区。

表1.5-1  工程所经环境功能区划

| 编号 | 名称 | 功能区类型 |
| --- | --- | --- |
| 0621-V-0-3 | 柯桥区钱清镇环境优化准入区 | 环境优化准入区 |
| 0621-III-0-1 | 柯桥区北部农产品保障区 | 农产品保障区 |
| 0621-V-0-4 | 柯桥区华舍街道环境优化准入区 | 环境优化准入区 |
| 0621-IV-0-1 | 柯桥区中心城区人居环境保障区 | 人居环境保障区 |
| 0621-II-4-3 | 城市湖泊群保护区 | 城市湖泊群保护区 |
| 0621-V-0-5 | 柯桥区柯岩-湖塘环境优化准入区 | 环境优化准入区 |

    - 与大运河（绍兴段）遗产保护规划相符性

本项目桩号K9+340-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区和生态环境区，其中K9+340-K9+540段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的生态环境区，穿越长度约为0.2km。K9+540-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区，穿越长度约为3.86km。具体位置关系示意图见附图七（2）。

本次工程属于跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、涵洞、管路、缆线、取水口、排污口等建筑物之一，规划明确要求对发生在重点保护区中的，建设单位在申报时和批准前征得省级文物主管部门的同意；对发生在一般保护区中的，要求建设单位在申报时和批准前征得当地文物主管部门的同意。没有文物主管部门签署审查意见书的，有关部门不得发给施工许可证。

本次工程位于一般保护区（生态环境区）内的工程建设申报时和批准前将征得当地文物主管部门的同意。在重点保护区进行建设工程的，建设单位在申报和批准前将征得浙江省文物主管部门的同意。因此本次工程的建设符合大运河（绍兴段）遗产保护规划要求。

    - 与《中国大运河遗产管理规划》（2013.1）协调性分析

项目桩号K9+600-K9+640段穿越大运河西兴运河遗产区，穿越长度约为0.04km，桩号K9+640-K13+491段穿越大运河西兴运河缓冲区，穿越长度约为3.85km。具体位置关系示意图见附图七（2）。

本次工程属于文物保护、防洪除涝、船闸及航道建设与维护、水工设施保护和维护、输水河道工程、港口整治与建设、跨河桥梁工程等工程之一，因此符合遗产区的相关规定；同时位于缓冲区的路基拼宽建设不属于污染大运河遗产及其环境的设施，不属于可能影响遗产安全及其环境的活动，不属于有损大运河遗产历史环境和空间景观的建设活动，所建工程的风格、体量、色调等不会与大运河遗产不协调。因此符合缓冲区的相关规定。

同时在进行建设工程前，要求建设单位事先报请省、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

因此本次工程的建设符合《中国大运河遗产管理规划》要求。

    - 与浙江省鉴湖水域保护条例协调性分析

本次项目位于萧甬铁路北侧，项目的建设不涉及特别保护区和一般保护区，项目距离一般保护区边界60m（北侧边界至萧甬铁路）；道路建设不属于第六条中的禁止项目；本次施工期和运营期均未向鉴湖水域排放和倾倒各类废弃物。因此本次项目建设符合浙江省鉴湖水域保护条例相关要求。

## “三线一单”控制要求符合性

1、生态保护红线

根据《绍兴市环境功能区规划》（2015.10），工程沿线经过的功能区包括：柯桥区钱清镇环境优化准入区、柯桥区北部农产品保障区、柯桥区华舍街道环境优化准入区、柯桥区中心城区人居环境保障区、城市湖泊群保护区、柯桥区柯岩-湖塘环境优化准入区，未穿越相应的生态红线区，具体见附图五。

根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政发[2018]30号），对照浙江省生态保护红线分布图，本项目不在生态红线区内。

本项目桩号K9+340-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区和生态环境区，其中K9+340-K9+540段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的生态环境区，穿越长度约为0.2km。K9+540-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区，穿越长度约为3.86km。

本次工程属于跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、涵洞、管路、缆线、取水口、排污口等建筑物之一的道路工程，规划明确要求对发生在重点保护区中的，建设单位在申报时和批准前征得省级文物主管部门的同意；对发生在一般保护区中的，要求建设单位在申报时和批准前征得当地文物主管部门的同意。没有文物主管部门签署审查意见书的，有关部门不得发给施工许可证。

本次工程位于一般保护区（生态环境区）内的工程建设申报时和批准前将征得当地文物主管部门的同意。在重点保护区进行建设工程的，建设单位在申报和批准前将征得浙江省文物主管部门的同意。因此本次工程的建设符合大运河（绍兴段）遗产保护规划要求。

2、环境质量底线

项目所在区域环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II、Ⅲ类标准；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类或4b类。

根据环境影响预测及污染防治措施章节内容，项目建成后部分敏感点近中远期存在不同程度的噪声超标现象，通过低噪声路面、设置声屏障、隔声窗改造等措施后，各敏感点的声环境影响相对于现状噪声影响可以做到不恶化。

运营期无固体废弃物的产生。路面初期径流雨水污染物的浓度较低，对水环境影响不大。随着新能源汽车和汽车国VI排放标准的推广和实施，汽车尾气对周围环境的影响较小。项目的运营对周边环境的影响可维持区域的环境质量功能。

综上所述，工程建成营运后，沿线可以满足环境质量底线的要求。

3、资源利用上线

本项目占地基本上利用地面老路资源，新增用地较少，最大程度的节约土地；施工临时用地结合地面永久用地统筹安排，占用耕地的施工临时用地，工程竣工后应尽快清场复垦、复绿、复耕，尽量减少土地资源的利用。

本项目为道路建设项目，施工期的施工废水均处理后回用，营运后不涉及水耗和能耗，本工程符合资源利用上线的要求。

4、环境准入负面清单

根据《绍兴市环境功能区划（2015年10月）》，本项目为基础设施建设类项目，不属于环境功能区划中管控措施中的禁止行为。经查《产业结构调整指导目录（2019本）》（发改委2019第29号令）、《市场准入负面清单（2018年版）》（发改经体〔2018〕1892号）、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）浙江省实施细则》、《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）》（浙淘汰办〔2012〕20号）、《绍兴市产业结构调整导向目录（20110-2011）》（绍政办发〔2010〕36号）等文件，本项目不属于限制发展和禁止发展项目。因此本次项目不属于负面清单范围。

本项目符合“三线一单”的相关要求。

## 规划相符性结论

1、建设项目环评审批原则符合性分析

建设项目符合环境功能区规划的要求；排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准；排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标；造成的环境影响符合建设项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求或不至下降。

2、建设项目环评审批要求符合性分析

本项目建成通车后发生风险事故的概率较低，不会对会沿线环境产生较大危害。本项目的建设符合“三线一单”控制要求。

3、建设项目其他部门审批要求符合性分析

建设项目符合土地利用总体规划、城乡规划的要求；建设项目符合国家、浙江省及绍兴市产业政策等的要求。

# 建设项目周围环境现状

## 建设项目所在地的环境现状

（1）大气环境

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的“6.4.1.1城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、和O3，六项污染物全部达标”即为城市环境空气质量达标”，可知本项目所在评价区域为不达标区域，PM2.5和O3超标。

（2）地表水环境

根据本项目水质监测结果，项目沿线跨越的东小江总磷超标，超标率为100%，最大超标倍数为1.45，其余指标均满足均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。浙东古运河总磷超标，超标率为100%，最大超标倍数为2.3，其余指标均满足均能达到《地表水环境质量标准》Ⅲ类水质标准。

（3）声环境

本项目为改建工程，但由于存在现状道路，且道路交通量较大，根据对沿线声环境敏感点的监测结果，各部分监测点声环境现状不能满足《声环境质量标准》（GB/3096-2008）的4a、2类标准要求。

（5）生态环境

①根据《绍兴市环境功能区划》（2015.10），工程沿线经过环境功能区涉及环境优化准入区（3处：柯桥区钱清镇环境优化准入区、柯桥区华舍街道环境优化准入区及柯桥区柯岩-湖塘环境优化准入区）、农产品安全保障区（1处：柯桥区北部农产品保障区）、人居环境保障区（1处：柯桥区中心城区人居环境保障区）、城市湖泊群保护区（1处：城市湖泊群保护区）。根据《浙江省人民政府关于发布浙江省生态保护红线的通知》（浙政发〔2018〕30号），本次项目不涉及生态保护红线区域。

②沿线途经生态系统主要有森林生态系统、河流生态系统、农田生态系统和城市生态系统。

③评价区内植物区系属于从暖温带向亚热带过渡的类型。在地理成分中，以泛热带分布占首位，世界分布其次，北温带分布、东亚分布、世界分布和旧世界温带分布等也是组成评价区植物区系的重要部分。

④评价区及周边区域有两栖类（2目5科7种），爬行动物（3目7科15种），鸟类（7目15科28种），兽类（4目4科7种）。由于评价区内主要为城市生态系统，人为活动频繁，没有国家或省级重点保护动物分布。

⑤评价区内共有浮游植物（6门、23属，硅藻门最多），浮游动物（4门、16种，轮虫和桡足类最多），底栖动物（3门、8种，软体动物门最多），水生维管束植物8种，鱼类（4目17科29种，以鲤科鱼类为主体，没有珍稀、濒危和保护的鱼类）。

⑥区域主要生态问题是：森林质量不高，树种结构相对单一，主要为香樟、垂柳、枫香等常见绿化树种，区域物种多样性低下；区内地势平坦，没有明显土壤侵蚀线性；水系分布较多，目标水质III、II类，。生态敏感特征为水环境污染敏感。

## 项目环境影响评价范围

表2.2-1  本项目评价范围一览表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 公路中心线两侧各200m以内范围；跨越河流处，桥梁跨越河流上游500m至下游1000m。 |
| 地下水环境 | 公路中心线两侧各200m以内区域。 |
| 大气环境 | 道路中心线两侧各200m范围内区域；施工场地周边200m范围内区域。 |
| 声环境 | 公路中心线两侧各200m范围，各类施工场界外扩200m范围。 |
| 生态环境 | 公路中心线两侧各300m范围内区域；施工场地周边300m范围内区域；施工营地、工程取土场、弃土（渣）场、大型临时工程用地界外100m以内区域； 施工便道中心线两侧各100m以内区域； 在满足上述条件下，工程所经生态敏感区的评价范围适当扩大到对整个敏感区域生态完整性可能产生影响的区域。对于穿（跨）越湿地公园的评价范围扩至整个保护区；对于穿（跨）越饮用水源保护区的评价范围扩至取水口。 |
| 环境风险 | 公路中心线两侧各200m以内范围；跨越河流处，桥梁跨越河流上游500m至下游1000m。 |

## 环境保护目标

（1）声环境

本项目工程涉及部分大气、声环境保护目标，总计20处敏感点。

（2）水环境

经调查，项目跨越的河流主要有东小江、浙东古运河。桩号K4+550-K4+610、桩号K6+340-K6+400、桩号K7+200-K7+270处跨越东小江，桩号K9+590-K9+620处跨越浙东古运河。 根据浙江省人民政府《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，项目沿线的水环境保护目标分别见表2.3-1。

表2.3-1  水环境保护目标一览表

| 名称 | 功能性质 | 是否航道 | 桩号及关系 | 主要影响因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东小江 | （钱塘338）Ⅲ类农业、工业用水区 | 五级航道 钱海线 | 桩号K4+550-K4+610处跨越；桩号K6+340-K6+400处跨越；桩号K7+200-K7+270处跨越； | 施工期废水、运营期路面径流、桥面径流、事故风险 |
| 浙东古运河 | （钱塘327）Ⅲ类工业、农业用水区 | 六级航道 萧余线 | 桩号K9+590-K9+620处跨越 |  |

（3）生态环境

本项目评价范围生态保护目标主要为项目用地红线内的动植物、大运河（绍兴段）遗产保护区。

# 建设项目环境影响预测及拟采取的主要措施

## 污染物排放源强分析

    - 施工期污染源

#### 噪声

本项目施工过程中的噪声主要来自各种工程施工机械。

施工过程中需要使用许多施工机械和运输车辆，这些设备会辐射出强烈的噪声，对附近居民的正常生活产生影响。其中施工机械主要有挖掘机、装载机、钻孔桩和液压静力压桩机等，运输车辆包括各种卡车、自卸车。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》（HJ 2034-2013），这些施工设备的运行噪声如表3.1-1所列。

表3.1-1  常用施工机械噪声测试值    单位：dB（A）

| 序号 | 机械类型 | 距离声源5m | 距离声源10m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压挖掘机 | 82～90 | 78～86 |
| 2 | 电动挖掘机 | 80～86 | 75～83 |
| 3 | 轮式装载机 | 90～95 | 85～91 |
| 4 | 推土机 | 83～88 | 80～85 |
| 5 | 移动式发电机 | 95～102 | 90～98 |
| 6 | 各类压路机 | 80～90 | 76～86 |
| 7 | 木工电锯 | 93～99 | 90～95 |
| 8 | 电锤 | 100～105 | 95～99 |
| 9 | 振动夯锤 | 92～100 | 86～94 |
| 10 | 打桩机 | 100～110 | 95～105 |
| 11 | 静力压桩机 | 70～75 | 68～73 |
| 12 | 风镐 | 88～92 | 83～87 |
| 13 | 混凝土输送泵 | 88～95 | 84～90 |
| 14 | 商砼搅拌车 | 85～90 | 82～84 |
| 15 | 混凝土振捣器 | 80～88 | 75～84 |
| 16 | 云石机、角磨机 | 90～96 | 84～90 |
| 17 | 空压机 | 88～92 | 83～88 |

#### 大气污染源

      - 大气污染物

公路工程施工期的环境空气污染源主要为施工场地扬尘、土石方运输产生的道路扬尘、施工车辆和机械排放的尾气、沥青的摊铺过程中的沥青烟气污染。这些大气污染源均会在不同程度上给施工场地周围近距离范围内的环境空气质量产生一定的影响。

（1）扬尘污染

施工扬尘主要来源于建筑物拆除、路堤填筑、土石搬运、物料装卸等施工作业过程中产生的扬尘和逸散尘，其中扬尘以工程汽车行驶扬尘为主，占60%以上。施工场地扬尘可以使周围空气中TSP浓度明显升高的影响范围一般为50～100m。

施工期运输车辆的往来将产生道路二次扬尘污染。根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果类比可知，灰土运输车辆下风向50m处TSP的浓度为11.625mg/m3；下风向100m处TSP浓度9.694mg/m3；下风向150m处TSP浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。

（2）施工机械排放废气

本项目施工过程使用的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等机械，以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等，考虑其排放量不大，影响范围有限，其对环境影响比较小。

（3）沥青拌摊铺废气

沥青烟气主要来源于路面施工阶段的沥青摊铺过程，主要污染物为THC、TSP和BaP。

#### 废水

（1）施工废水

本工程施工期对水环境的影响主要来自施工作业产生的污水，主要为车辆、机械设备冲洗，施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械受雨水冲刷等将产生少量含油污水。本项目同时作业的施工机械按10部计，每部冲洗水量按500L/部计，每天冲洗1次，则施工机械冲洗废水发生量约5m3/d，主要污染物浓度为：COD300mg/L，SS800mg/L，石油类40mg/L。采用隔油池、沉淀池处理施工机械冲洗废水，处理水储存于清水池中回用于再次机械冲洗，不外排。

（2）施工生活污水

生活污水估算采用单位人口排污系数法，本工程施工人员以高峰期100人计，生活用水量按100升/人·天计，产污系数按90%计，则施工营地产生的生活污水量约为9m3/d。施工营地生活污水主要为，主要为少量的SS、动植物油、CODCr等，主要污染物及浓度为CODCr:500mg/L，SS:250mg/L，动植物油:30mg/L。施工期的生活污水均依托于租用当地民房的污水处理设施处理后接管。

#### 固体废弃物

（1）拆迁的建筑垃圾

工程需拆迁建筑物56066m2。根据类似拆迁工程类比调查，在回收大部分有用的建筑材料（如砖、钢筋、木材等）后，每平方米拆迁面积产生的建筑垃圾量约为0.1m3（松方），则建筑拆迁将产生建筑垃圾5606.6m3。

（2）施工营地生活垃圾

施工人员高峰期共约100人。施工人员的生活垃圾按人均0.5kg/d的产生量估算，则每天生活垃圾产生量为50kg/d。施工工期3年，整个施工期生活垃圾发生总量为50.4t。

（3）废弃土方

本次项目路基实施范围内的填方量远大于挖方量，项目自身挖方均用于项目填方和绿化，无废弃土方。

（4）桥梁钻渣

根据工可编制单位提供的数据可知，本次桥梁工程的钻渣量为1.48万m³。

    - 运营期污染源

#### 噪声

本项目运营期的噪声污染主要来自公路交通噪声，各型车的平均辐射声级详见表3.1-2。

表3.1-2  各型车的平均辐射声级（单位：dB(A)）

| 路段 |  | 车型 | 2024年 |  | 2030年 |  | 2038年 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 新建段 | 起点-顾家荡互通 | 小型车 | 74.9 | 73.3 | 74.6 | 73.1 | 74.3 | 72.7 |
|  |  | 中型车 | 77.5 | 75.6 | 77.4 | 75.6 | 77.4 | 75.5 |
|  |  | 大型车 | 83.6 | 81.9 | 83.6 | 81.9 | 83.5 | 81.9 |
| 老路拓宽段 | 顾家荡互通-杭金衢高速绍兴连接线 | 小型车 | 75.7 | 74.1 | 75.6 | 74.0 | 75.5 | 73.9 |
|  |  | 中型车 | 77.3 | 75.4 | 77.3 | 75.5 | 77.4 | 75.6 |
|  |  | 大型车 | 83.4 | 81.7 | 83.4 | 81.7 | 83.5 | 81.8 |
|  | 杭金衢高速绍兴连接线-秦望互通 | 小型车 | 75.7 | 74.1 | 75.6 | 74.0 | 75.5 | 73.9 |
|  |  | 中型车 | 77.3 | 75.4 | 77.3 | 75.5 | 77.4 | 75.6 |
|  |  | 大型车 | 83.4 | 81.7 | 83.4 | 81.7 | 83.5 | 81.8 |
|  | 秦望互通-现状104国道高架 | 小型车 | 75.7 | 74.1 | 75.6 | 74.0 | 75.5 | 73.9 |
|  |  | 中型车 | 77.3 | 75.4 | 77.3 | 75.5 | 77.4 | 75.6 |
|  |  | 大型车 | 83.4 | 81.7 | 83.4 | 81.7 | 83.5 | 81.8 |

#### 环境空气污染

公路建成运营后，汽车尾气是沿线环境空气的主要污染源。行驶车辆尾气中的污染物排放源强按连续线源计算，参考《公路建设项目环境影响评价规范》（〖JTGB03—2006〗）推荐计算公式，拟采用《环保部公告[2014]92号附件3道路机动车排放清单编制技术指南(试行）》推荐的单车排放因子（国Ⅴ标准）作为本次评价使用的单车排放因子。

表3.1-3  营运期各预测年汽车尾气排放源强

| 源强 (mg/m·s) | 2024年 |  |  | 2030年 |  |  | 2038年 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CO | THC | NO2 | CO | THC | NO2 | CO | THC | NO2 |
| 起点-顾家荡互通 | 4.32 | 2.08 | 2.77 | 4.94 | 2.40 | 3.38 | 5.07 | 2.50 | 3.22 |
| 顾家荡互通-杭金衢高速绍兴连接线 | 2.36 | 1.14 | 1.51 | 2.70 | 1.31 | 1.71 | 2.77 | 1.36 | 1.76 |
| 杭金衢高速绍兴连接线-秦望互通 | 2.36 | 1.14 | 1.51 | 2.70 | 1.31 | 1.71 | 2.77 | 1.36 | 1.76 |
| 秦望互通-现状104国道高架 | 2.36 | 1.14 | 1.51 | 2.70 | 1.31 | 1.71 | 2.77 | 1.36 | 1.76 |

#### 水污染

道路建成投入运行后，路面径流雨水主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。通常从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

#### 固体废物

本项目沿线无服务区、收费站等工程，营运期无固体废物产生。

## 环境影响预测与评价

### 声环境

（1）施工期

工程施工期噪声主要来自打桩、运输及现场处理等作业噪声，具有无规则、不连续、高强度等特点。分析认为昼间、夜间施工噪声会给沿线距离较近村庄居民的生活造成干扰。针对上述可能发生的影响，在相应路段施工中，应设置临时隔声围护，采取限制工作时间、加强管理等措施加以控制。采取上述措施后，对周围敏感点的影响较小。

（2）运营期

根据预测结果，沿线敏感点处声级在项目建设后均有不同程度的增加，敏感点声级增加的原因是本项目改建公路新增交通量噪声源引起的。

### 环境空气

（1）施工期

施工期主要的废气污染为施工扬尘，施工车辆尾气，沥青废气等。在整个施工阶段，如平整、打桩、铺浇路面、材料运输、装卸和搅拌等过程都存在扬尘污染，久旱无雨时更加严重。本项目施工扬尘主要包括汽车行驶扬尘、料场风吹扬尘及作业点扬尘（水泥装卸和加料）等。

本环评针对建材堆存、材料运输、装卸、场地施工等过程均提出防治措施，在建设单位认真落实的基础上，可大大减轻对环境空气的影响。

（2）营运期

公路为开放式的广域扩散空间，且单辆汽车为移动式污染源，整个公路可看作很长路段的线状污染源，汽车尾气相对于长路段来说，扩散至公路两侧一定距离的敏感点处的NO2浓度较低，一般在公路两侧20m处均可达到国家环境空气质量一级标准浓度，汽车尾气对路侧敏感点的影响很小。拟建公路评价范围内各敏感点多数位于路侧20m以外，在这种情况下，路侧NO2的浓度一般可以达到一级标准限值要求，因此拟建公路运营期汽车尾气NO2对沿线敏感点的环境空气质量的影响较小。

### 地表水环境

道路建成营运后对水体产生影响主要来自两个方面：①雨水冲刷路面与桥面，形成地表径流污染水体；②发生突发性事故，运输有毒有害物品车辆翻入水体污染水环境。

高架桥梁K0+000～K2+168段，通过UPVC管收集后排入地面排水系统，地面道路K2＋168～Kl3+490.922段主要通过城区路段主要采用市政管道排除路基范围的雨水，边坡汇水主要由排水沟排除。

1、路面、桥面径流对河流水质的影响

道路建成投入运行后，各种类型车辆排放尾气中所携带的污染物在路面沉积、汽车轮胎磨损的微粒、车架上粘带的泥土、车辆制动时散落的污染物及车辆运行工况不佳时泄漏的油料等，都会随降雨产生的路面径流进入道路的排水系统并最终进入地表水体，其主要的污染物有：石油类、有机物和悬浮物等，这些污染物可能对沿线水体产生一定的污染。

通常从降雨初期到形成径流的30分钟内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，半小时之后，其浓度随着降雨历时的延长下降较快，降雨历时40~60分钟之后，路面基本被冲洗干净，路面径流污染物的浓度相对稳定在较低水平。

2、车辆在行驶过程中，由于高速或者操作不当，可能发生交通事故，尤其是装载危险品的车辆发生事故，会造成危险品大量外溢，可能会对东小江、浙东运河（大运河（绍兴段）遗产）水质等产生一定影响，事故排放对河流水质的影响详见环境风险评价章节。

### 固体废物

      - 工程弃渣影响

工程土石方开挖总量17万m³（其中土方10.55万m³、表土4.41万m³、钻渣1.48万m³、拆迁建筑物0.56万m³）；填筑总量57.28万m³（其中断面填方49.78万m³、清除耕植土填方4.41万m³、沉降填方3.09万m³）；开挖自身利用量14.96万m³，其中10.55万m³用于回填，4.41万m³表土用于绿化，其余借方来源于合法料场商购，不在沿线设置取土坑。

桥梁工程的钻渣量为1.48万m³，钻渣按照柯政办发〔2014〕152号文件处置，柯桥区范围内产生的建筑渣土统一运至滨海工业区口门丘建筑渣土消纳场所处置，建筑泥浆统一运至滨海工业区九三丘西片建筑泥浆消纳场所处置。

本次工程拆迁建筑材料约5606.6m3，可以社会化利用。

本项目产生的渣土严格按照上述管理要求进行处置，施工前需跟主管部门办理有关处置核准手续，并依法缴纳处置费，实行专款专用。

      - 施工人员生活垃圾影响

本项目施工人员均租用道路周边居民住宅，工作人员及施工人员日常生活主要利用周边环卫设施。本项目高峰期工作人员及施工人员约100人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为50kg/d。生活垃圾由当地环卫部门定期集中收集处理。同时建设方应加强对施工人员的环保意识教育，杜绝生活垃圾随意丢弃，影响镇区卫生。

### 生态环境

1、对景观的影响分析

1）景观生态体系格局变化分析

结合结果分析，可知评价区由于道路修建使交通用地这类拼块的连通性将加强，但道路廊道则主要对区域景观要素起切割作用，干扰生物交流和迁徙，阻断基因流或物种流，造成生境破碎化。综上所述，本工程实施和运行使评价区景观均匀度有所变化，但是对评价区自然体系的景观格局影响不大。

2）景观完整性分析

在整个道路的建设以及随后的营运过程中，由于人工成分的加入，将会造成一定的自然景观的破坏和景观环境的不协调。

由于所修建的道路是线条状结构，所以它对景观的影响也是条状的。在施工过程中所采用的一系列步骤，如永久性征用土地的建设，会对当地的景观完整性造成一定的影响，但是这种影响是在沿着施工线路两侧300m的范围之内，对整个景观的影响不会太大；而临时用地中对当地景观完整性的影响是暂时的。若充分利用地形和地貌进行科学规划布局这些临时用地，工程完工以后，使这些原来临时用地的植被得到恢复的情况下，景观的完整性会得到保持。

3）生态稳定性分析

生态体系的稳定状况包括两个特征，即恢复和阻抗。恢复稳定性与高亚稳定元素（如植被）的数量和生产能力较为密切，阻抗稳定性与景观异质性关系紧密。

景观的生物恢复分析，景观的生物恢复能力，是由景观基本元素的再生能力，即高亚稳定性元素能否占主导地位来决定。在道路建成后，高亚稳定性元素是树木，该元素所占面积和发展动向对景观质量的恢复具有决定作用。

由于评价区属于亚热带地区，雨量丰富，光照充足，热量条件优越。在本地区的气候条件下，植被的生物恢复力较强，项目所在区域内植物群落已经逐渐形成比较稳定的次生群落。因此，维持林地的模地地位是可以做到的，生态环境质量的恢复也是可能的。

景观异质性分析，在景观格局变化中，作为模地的耕地和建设用地拼块增加，平均面积减小，生物的生境发生了一定程度的片断化现象，这对生物的生存是不利的。但是，该区域的景观背景为农田景观，项目占地区仅仅是区域背景内的很小一部分，项目占地区域内的景观格局的变化对整个区域景观的构成影响很小。

2、对一般路段的生态的环境影响

1）拟建项目对农业生态的影响主要通过永久占地和临时占地体现。永久占地将导致土地利用方式改变、耕地数量减少、植被损失等。

2）公路永久性占地对征地范围内的原有植物的破坏、土壤的扰动、陆生动物及土壤生物生境的干扰具有不可恢复性，同时公路在修建过程中必然要破坏公路沿线原有植物及土体原有的自然结构和水体循环路径，从而间接改变物种的栖息地。

3）运营期间各种污染物会使生物栖息的生态环境（空气、水、土壤）逐渐恶化，引起生物发育不良，繁殖机能减退，抗病能力下降，从而造成种群数量减少，有时可能会影响到整个生物群落。通过施工期及营运期加强管理，并采取合理的工程措施，使项目对生态的不利影响降至最低。植物破坏和机械噪音可能迫使野生动物迁移和丧失。

在采取一系列生态保护措施后，可以将对生态环境造成的不利环境影响降到最低。

3、对环境敏感区的生态环境影响

拟建线路基本是在现有道路的基础上进行拼宽，工程的建设占用部分原有绿化面积。本项目桩号K9+340-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区和生态环境区，其中K9+340-K9+540段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的生态环境区，K9+540-K13+400段穿越大运河（绍兴段）遗产保护规划区的重点保护区。本次工程不在运河水域设置桥墩。

总体来看，项目涉及到的大运河（绍兴段）遗产保护区区段主要是在原有道路基础上进行改建，仅占用少量的防护林地，因此不会对其生态系统构成和功能发挥产生影响。

### 环境风险

工程沿线水系发达，跨越和附近体包括东小江、浙东古运河。据浙江省人民政府《浙江省水功能区水环境功能区划分方案（2015）》，主要涉及水系为萧绍河网钱塘338、钱塘327、钱塘353，其中东小江功能性质为（钱塘338）Ⅲ类农业、工业用水区，浙东古运河功能性质为（钱塘327）Ⅲ类工业、农业用水区。一旦运输危险品的汽车发生泄漏或翻车事故，危险品的泄漏将对沿线水体水质造成一定污染。

在采取事故防范措施和执行应急预案的情况下，本项目的环境风险水平是可以接受的。

## 污染保护措施及技术经济论证

### 大气环境

1、施工期

1）汽车运输及施工机械维修加强汽车维护，保证汽车正常、安全运行。加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。

2）运输扬尘加强运输管理，保证汽车安全、文明行驶。科学选择运输路线。运输道路应定时洒水，每天至少两次（上、下班）。粉状材料应罐装或袋装，可以采用湿装湿运。土、水泥、石灰等材料运输禁止超载，并盖篷布。

3）建筑物拆除、路堤填筑等施工作业扬尘作业区建筑物拆除、路堤填筑等均将产生扰动扬尘、风吹扬尘和逸散尘，防治措施如下：

因此施工作业时，应采取边施工边洒水等防止扬尘污染的作业方式。易产生扬尘的天气应当暂停建筑物拆除、路堤填筑等施工作业。

4）沥青废气本工程路段采用沥青混凝土路面，沥青废气主要在路面铺浇阶段产生。沥青烟气主要产生于路面铺浇阶段，根据以往的调查和监测资料，沥青摊铺时的沥青烟气污染相对熔融烟气很小，铺浇沥青混凝土路面时会散发少量沥青烟气(无组织排放)，主要污染物为THC(烃类)、酚和苯并(a)芘以及异味气体，其污染影响范围一般在周边外50m之内以及在距离下风向100m左右。因此，当道路建设工地靠近住宅时，沥青铺浇时，应尽量避开风向针对附近居民区等环境空气敏感点的时段，以免对人群健康产生影响。此外，沥青摊铺时的沥青烟气也可能对施工人员造成一定程度的影响，因此也要注意加强对操作人员的防护。

当道路建设工地靠近住宅时，沥青铺浇时，应避开风向针对附近农居等环境空气敏感目标的时段，以免对人群健康产生影响。为操作人员配备口罩、风镜等，实行轮班制，并定期体检。

5）筑路材料的堆放起尘在施工期，筑路材料的堆放位置对下风向的敏感目标产生影响，如遇上大风、雨、雪天气，材料流失也会造成空气污染，采用下列措施避免：筑路材料堆放地点选在环境敏感点下风向；遇恶劣天气加蓬覆盖；注意合理安排粉状原料堆存地点及保护措施，减少堆存量并及时利用；必要时设围栏，并定时洒水防尘。

6）燃油废气，施工机械（以柴油机为动力的设备）使用柴油会产生废气，要求使用轻质柴油。

7）施工扬尘的控制加强建设工程项目施工现场扬尘管理，建立健全扬尘污染长效管理机制，积极创建绿色工地，做到“八个100%”，即施工现场沿工地四周设置连续围挡100%、外脚手架密目式安全网安装率100%、施工现场的水泥、砂石等易产生扬尘的建筑材料应入库、入池，遮盖率100%、施工现场主要道路硬化率100%、施工现场余土及建筑垃圾等集中堆放，采取固化、覆盖、绿化等措施落实率100%、施工现场出场车辆冲洗设施及冲洗制度落实率100%、建筑渣土等运输车辆出场密闭率100%、施工现场主出入口处标牌设置率100%。

2、运营期

道路在营运时汽车尾气对沿线环境空气产生污染，并直接影响沿线附近农居的生活、身体健康和农作物的生长，采取措施如下：

1）加强道路及路面养护，保持道路良好运营状态，减少和避免塞车现象发生。

2）结合当地生态建设，在靠近道路两侧、互通区域，尤其是敏感目标附近多种植乔、灌木，即可以净化吸收机动车尾气中的污染物、道路粉尘，又可以美化环境，改善路容。

3）要求交通管理部门严格按照浙政办发〔2012〕80号《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省大气复合污染防治实施方案的通知》：严格新车与转入车辆准入，全省新车及转入我省二手车注册登记严格执行国家机动车污染物排放标准。本项目路段对“黄标车”采取限行措施。

4）加强管理，对上路车辆进行检查，禁止车况差、超载、装卸物品遮盖不严容易洒落的车辆上路。

### 地表水

1、施工期

1）按照标化工地建设的环保要求，对施工场地、临时堆土场等设置排水沟和沉淀池，确保废水达标排放。

2）跨河桥梁施工钻孔灌注桩基础施工中，钻渣泥浆废水要求经脱水池脱水后，在高效沉淀池再经化学加药、絮凝、再沉淀后上清液达到GB/T18920-2002《城市杂用水水质标准》后回用作道路抑尘洒水，沉渣干化后按照绍政办发[2012]98号文件处置，严禁将泥浆直接排入河道，特别是敏感水体（大运河（绍兴段）遗产区、鉴湖）。

3）施工材料及固废堆放要求在临时堆场旁边设置排水沟，堆场上增设覆盖物，水泥、黄沙等材料不宜露天堆放贮存，并尽量做好用料的安排，减少建材的堆放时间。在桥梁施工和靠近河道路段施工时，堆场应尽量远离河道。

4）施工废水施工期间产生的废水可能导致附近水体受污染。为了节约用水，减少水土流失，减轻施工废水对环境的影响，需采取以下保护措施：

①尽量节约用水，减少废水排放量。

②施工机械、车辆维修产生的冲洗废水应设置施工机械集中清洗场地，对含油废水进行统一收集，再经隔油沉淀处理后上清液回用于冲洗，废油污交有相应资质的单位进行处置，不得外排；废水回用于施工过程、运输车流冲洗和场地抑尘洒水等用途，回用剩余的部分施工废水纳入市政污水管网。不得在施工场地随意冲洗车辆和施工机械。

③雨天应注意对施工机械的遮盖防护，防止因雨水冲刷而形成的含油污废水进入水体。

5）施工人员生活污水利用周边现有道路的污水管网，排入市政污水管网，严禁直接排入周边水体。

6）对敏感水域的保护措施施工期生产废水，经隔油、沉淀处理后回用于洒水抑尘，不能回用的部分，利用周边现有道路的污水管网，排入市政污水管网，禁止施工废水直接排入浙东运河、鉴湖水域；施工人员的生活污水利用周边现有的污水管网，排入市政污水管网，禁止施工人员废水直接排入周边水体。施工临时场地应远离大运河（绍兴段）遗产区、鉴湖水域。另外上述两段水域桥梁施工时，应设置施工围挡和警示标牌，标牌明确该段跨越敏感水域，并明确保护要求。

2、运营期

运营期水环境保护措施如下：

1）加强对路面和桥面的日常维护与管理，保持路面和桥面清洁，及时清理路面和桥面上累积的尘土、碎屑、油污和吸附物等。

2）加固护栏及警示措施。

### 噪声

项目施工期尽量采用低噪声机械设备，施工区域与沿线居民点之间设置围挡遮挡施工噪声；运营期采取了隔声窗、声屏障等保护措施，同时加强营运期噪声监测，对噪声污染进行跟踪治理，降低噪声对环境的影响。

### 生态环境

#### 陆生植物保护措施

1、生态影响的避免和消减措施

根据本工程特点，建议采取以下生物影响的避免措施：

1）加强对承包商的环保教育，施工过程中严禁施工人员在施工范围外私自占地堆放施工机械或建筑材料；严禁施工人员在施工以外的林区活动，特别是采挖、破坏植被；严禁施工人员捕猎野生动物。

2）建议建设单位及施工单位结合施工条件和施工工程量及施工内容，合理布设施工场地，施工场地需要远离大运河（绍兴段）遗产重点保护区、鉴湖风景名胜区。施工人员的生活垃圾应进行统一处理后，集中运出施工区以外，杜绝随意乱丢乱扔，压毁林地植被和农作物。

3）施工开始前，施工单位必须先与当地林业部门取得联系，协调有关施工场地、施工营地以及施工临时便道问题，施工营地严禁设在林地或基本农田内，应尽量选用荒地，以减少对作业区及周围的土壤和植被的破坏。

4）耕地附近施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工便道及临时占地要尽量缩小范围。减少对耕地的占用，加强对林地、灌草地的保护。

5）建议在该区域施工时，合理安排施工时间，避免在早晨、黄昏和晚上野生动物觅食、活动时进行打桩等高噪声作业。

2、生态影响的恢复和补偿措施

A、施工期

①植被恢复和补偿措施

I、植被恢复的物种应优先选择当地有的物种，避免引来外来物种，影响当地物种的种群结构。

II、临时用地尽量利用工程征地范围内的土地，并在施工结束后进行恢复。有条件恢复为耕地的应恢复为耕地，可使农田占用得到一定程度的补偿。

III、严禁施工人员捕猎野生动物；避免在早晨、黄昏和晚上野生动物觅食、活动时进行打桩等高噪声作业。

②临时用地生态恢复和补偿措施

临时工程占地如施工场地、钢筋加工场地等，在工程完工后要尽快复垦利用和恢复林、草植被。对占用的农用地仍复垦作农用地，在对废渣、废料和临时建筑拆除、清理后，对压实的土地进行翻松、平整，适当布设土埂，恢复破坏的排水、灌溉系统；对占用的林地、荒地在堆废渣、废料和临时建筑拆除、清理后，平整场地，并充分利用清表弃土，造林种草，恢复林、草植被。

参照周围植被现状恢复为林地，建议根据地带性植被的代表种进行选种。通过野外调查，适宜当地生长的优势种，乔木主要有香樟、枫香、秃瓣杜英、垂柳等；灌木主要有石楠（Photiniaserratifolia）、檵木（Loropetalum chinense）、构树等。协调性的具体考核指标可以为：因地制宜、优先种植本土植被，植被恢复后的植被覆盖率应不低于道路建设前的90%。在项目完成后的2年时间内，每年应对取弃土场和临时占地植被覆盖率进行监督性监测。

B、运行期

结合绿色通道建设统筹安排，并由专业单位单独设计，本报告对本项目道路用地范围内的道路两侧边坡、坡脚至路界等设施区及道路用地范围外的绿色通道建设提出一些绿化树种提出建设。

①廊道绿化带在保留现有树种的同时，补栽时应以亚热带季风常绿阔叶林的本地常见种为主道路绿化建设过程中除考虑选择当地适生速成树种外，在布局上还应考虑多种树种的交错分布，提高道路两侧植物种类的多样性，恢复林缘景观，增加抗病害能力，并增强廊道自身的稳定性。另外树种种苗的选择应经过严格检疫，防止引入病害。

②路堤、互通区草皮护坡应选择当地耐干旱、根系发达、易成活、生长快、固土作用好的多年生矮草种草皮、也可以同时栽种灌木、骨架护坡中间种植草本植物，草种可选择麦冬、狗牙根、紫马唐等。

③运营期生态环境保护与生态建设指标体系评价使应恢复场所地的原有植被得到最大程度的恢复，植物成活率应在90%以上，保存率在85%以上；植被覆盖率在70%以上。

3、生态影响的管理措施

A、工程建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测或调查在施工期，主要对涉及敏感点的施工区域进行监测；还要加强对区域性分布的重点保护植物调查，在施工过程中若发现有重点保护对象，及时上报主管部门，就地保护或迁地保护。运行期主要监测生境的变化，植被的变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态的管理，在工程管理机构，应设置生态管理人员，建立各种管理及报告制度，开展对工程影响区的环境教育，提高施工人员和管理人员环境意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。

B、适地适树，合理利用乡土植物。由于道路线形的特点，不同地区道路环境也不同，根据不同的道路建设用土壤所提供的植物生存条件，严格选择适宜和抗逆性强的树种，合理地运用乡土树种，尤其是本地野生植物。这些植物在长期的自然选择过程中形成了丰富的优良特性，蕴藏着大量抗病虫、抗旱、耐寒等优异基因，对绿地环境有很高的适应性。

C、道路绿化既不同于城市茵林绿化，又与绿化造林有别。道路绿化应具有营运期的安全、舒适，诱导视线，防眩及路容景观的功能，同时还应具有乘客在快速运动下观赏的效果，因此道路绿化应由具有专业设计资质的单位进行设计。

D、绿化工程设计应在主体工程施工图设计完成后及时进行。使设计工作有足够的时间，以保证设计质量。绿化工程施工实行招投标制，并实行工程监理制，以保证施工质量。

E、外来种入侵防护措施目前防止外来物种入侵的方法主要有植物检疫、人工方法防治、化学方法防治、生物防治等。在工程施工期和运行期如何防止外来种入侵，现在还没有成熟的办法。结合工程特点，建议采取以下措施防止外来物种的入侵：

①加大宣传力度，对外来物种的危害以及传播途径向施工人员进行宣传；

②境外带入的水果、种子、花卉进行经过严格检测，确认是否带有一些检疫性的病虫草害，方能进入工程区；

③对现有的外来种，利用工程施工的机会，对有果实的植物要现场烧掉，以防种子扩散；

④在林地砍伐迹地，外来种最容易入侵，在临时占地的地方要及时绿化等。

#### 陆生动物保护措施

1、生态影响的消减和恢复措施

在工程林地和耕地较密集路段施工应优化施工方案，抓紧施工进度，尽量缩短施工作业时间，减少对野生动物的惊扰。优选施工时间，避开野生动物活动的高峰时段。早晨、黄昏和晚上是野生动物活动、繁殖和觅食的高峰时段，应禁止在早晨、黄昏和晚上进行打桩等高噪声作业。施工期间加强施工人员的各类卫生管理，避免生活污水的直接排放，减少水体污染，最大限度保护动物生境。工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，尤其是临时占地处，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。

2、生态影响的管理措施

提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在施工区及其周围捕猎野生动物，特别是国家保护动物，在施工时严禁对其进行猎捕，严禁施工人员和当地居民捕杀两栖和爬行动物。从保护生态与环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工工程评价前期工作；施工期间加强临时堆场的防护，加强施工人员生活污水排放管理，减少水体污染；做好工程完工后生态的恢复工作，以尽量减少植被破坏及对水土流失、水质和水生生物的不利影响。营运期间禁止在经过敏感水体路段（或附近）运输未经覆盖的煤、石灰、水泥等散货的车辆，禁止运输漏油、漏料的罐装车和超载的卡车，以免出现事故对水体造成大面积污染，对其中或附近生存的动物带来影响；对运输有易燃易爆及化学危险品等的车辆在经过大型水体路段之前，要对其安全性进行检查。要定期对兽类分布较多路段、林地密集区加强跟踪监测，对其中受影响的兽类采取一定的保护措施。

#### 施工期施工管理和景观保护措施

1、加强施工期的施工管理，建议施工单位设置专门施工期环保管理员，负责施

工期的环境管理、交通组织安排、景观保护和施工进度的管理。

2、景观保护：对于较长时间的堆场或边坡等地，应尽量进行临时绿化，以改善施工期的景观。

### 环境风险

1、加固护栏及警示措施；

2、在桥面雨水排放终端，设置事故应急池；

3、编制环境风险事故应急预案并定期演练。

## 环境管理与监测计划

### 环境保护管理要求

1、设计阶段

委托资质单位评价建设项目可能带来的环境影响，分析其影响大小及范围，提供环保措施和建议，并落实具体的环保执行、监督机构。建议设计单位应将评价报告中提出的环保措施落实到各项设计之中，建设单位、主管部门、环保管理部门对环保措施的设计进行审查确定。

2、施工阶段

将环评提出的有关建设期环境保护措施以合同的形式委托给建设承包商，同时委托当地环保部门监督、指导其环保措施落实情况。在项目施工期，建设单位应设“环保管理机构”，并由一名主要领导负责对建设期的各项环保措施的落实，配合各级环保管理和监测机构对施工期的环保情况进行监督。建议对本工程施工过程进行环境监理。

3、运营阶段

为确保运营期环境质量管理的执行，环保管理与监测须由专门的部门实施。

### 环境保护管理目标

本工程无论在建设期或运行期均会对周边环境产生一定影响，必须通过环境保护措施来减缓和消除不利影响。为了保证环保措施的切实落实，使工程的社会、经济和环境效益得到协调发展，必须加强环境管理，使工程建设符合国家要求的经济建设、社会发展和环境建设的同步规划、同步发展和同步实施的方针。

### 环境监测计划

环境监测是环境管理的重要手段之一。本工程的环境监测计划主要分为三个阶段，第一阶段是道路建设前所在区域的环境背景资料监测，第二阶段是建设过程的污染监测，第三阶段是投入运行后的污染监测。

1、建设期

环境质量背景资料由建设单位委托本环评单位在编制环境影响报告书时完成，本次环境质量现状调查内容包括环境空气、环境噪声及地表水体的监测及监测资料的收集，具体监测点位、监测项目和监测频次见本报告的相关章节。

2、施工期

施工期的环境监测主要是了解掌握施工作业对环境的影响程度，通过监测调查及时发现存在的问题，并提出相应的整改措施。

3、运营期

运营期的环境监测分竣工验收监测和分阶段监测，竣工验收监测主要是了解道路建成通车后对环境的影响情况及环保措施的实施情况，分阶段监测主要是了解不同运营期随着交通量的增加对环境的影响情况，以便进一步采取相应的污染防治对策。具体监测内容见下表。

表3.4-1  环境监测计划一览表

| 实施 阶段 | 监测 内容 | 监测地点 | 监测项目 | 监测时间及频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 空气 | 沿线居住区、施工边界 | PM10 | 施工高峰期3月/次 |
|  | 噪声 | 沿线居住区、施工边界（含4a、2类区） | LAeq | 施工高峰期6月/次（昼夜），每期监测1天，昼夜各20分钟 |
|  | 工程污水 | 桥梁附近主要水体 | CODCr、DO、石油类、pH、SS，必要时加测氨氮、总磷 | 施工高峰期3月/次 |
| 营 运 期 | 空气 | 沿线居住区、医院 | NO2、CO、PM10 | 营运近、中、远期各监测1次 |
|  | 噪声 | 沿线的居住区、医院 （含4a、2类区） | LAeq | 营运近、中、远期昼夜各监测1次，每期监测1天，昼夜各20分钟 |
|  | 水 | 桥梁附近主要水体 | CODCr、石油类、pH、SS，必要或可能时加测氨氮、总磷 | 营运近、中、远期昼夜各监测1次 |

### 总量控制

本工程为道路工程，根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（2012）总量控制规定：项目涉及的总量控制指标为化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）和氮氧化物（NOX）。

本项目无生产性废水排放，营运后不会排放COD、NH3-N、SO2，汽车尾气排放NOX不纳入总量控制。因此本项目不提总量控制指标。

# 环境影响评价结论

综合本报告各章节分析评价，本工程建设符合当地环境功能区划的要求，符合“三线一单”控制要求，符合污染物达标排放要求，符合所在区域环境功能区要求，符合总量控制要求，符合城乡规划和产业政策。

通过在设计阶段、施工阶段、营运阶段采取一定的环保措施后，项目建设对环境的影响将降低到最低限度，在此基础上，从环境保护的角度考虑，项目建设环境可行。

# 联系方式

建设单位、环评机构的联系人和详细联系方式（含地址、邮编、电话、传真和电子邮箱）。

建设单位名称：绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

通讯地址：绍兴市柯桥区群贤路与稽山路交叉口

联系人：冯工

联系电话：0575-85561482

评价单位名称：中设设计集团股份有限公司

地址：南京市秦淮区紫云大道9号

联系人：朱工

邮编：210014

电话：025-88018888-7307

邮箱：huanjingsuo2012@163.com